Senzor de temperatură DS18B20

Acesta este senzorul de temperatură bazat pe cipul DS18B20, care constă dintr-o sondă rezistentă la apă și un fir lung de 1m. Modelul DS18B20 furnizează citiri de temperatură de la 9 la 12 biți (configurabile) pe o interfață cu 1 fir, astfel încât să se conecteze un singur fir de la un microprocesor central.

Având o capacitate puternică de combatere a interferențelor și o precizie ridicată, este acoperită cu un furtun de cauciuc impermeabil în exterior și capabil să măsoare temperatura în intervalul -55 Ԩ ~ + 125 Ԩ.

Caracteristici tehnice:

- Alimentare: 3.0V până la 5.5V

- Interval de temperatură: -55 °C până la + 125 °C

- Precizie ridicată: ± 0,5 °C (-10 °C până la + 85 °C)

- Tip senzor: DS18B20

- Precizie de conversie 9 ~ 12 biți A / D

- Întârziere scurtă în conversia temperaturii, maxim 750 ms

- Suportă rețelele multi-point

- Reziztent la apă

Utilizare

https://www.youtube.com/watch?v=Y1__vmkr8-g